聊城市特殊教育学校校园监控系统采购项目设备清单

| 序号 | 产品类型 | 参数简介 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 网络枪型摄像机 | - 1. 图像传感器： 1/2.7英寸400万CMOS图像传感器； 2. 视频分辨率：2592x1520@25fps，水平中心分辨力≥1600TVL； 3. 最低照度彩色：0.001 lx，黑白：0.0001 lx； 4. 镜头类型：焦距3.6mm 6mm 8mm 12mm可选； 5. 最大红外距离：50米 6. 信噪比：≥56dB； 7. 宽动态：120dB 8. 视频压缩标准：H.265;H.264H;MJPEG； 9. 支持帧率动态控制功能，当触发报警时，视频录像帧率应自动调整至设定值； 10. 设备与客户端之间用150米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.05%； 11. 具有人脸检测、人脸增强、场景变更侦测、音频异常侦测等功能； - 12. 支持IP地址获取和IP地址搜索功能； 13. 支持多种异常检测，无SD卡，SD卡空间不足，SD卡出错，网络断开，IP冲突，非法访问，电压异常报警接口类型：1个 10/100Mbps自适应以太网口； 14. 接口类型：1个 10/100Mbps自适应以太网口； | - 24 | - 台 |
| - 2 | - 电源适配器 | - DC12V2A电源适配器 | - 24 | - 个 |
| - 3 | - 摄像机支架 | - 铝合金；壁装； | - 24 | - 个 |
| - 4 | - 接入交换机 | - 8*RJ45 10/100/1000M 交换容量≥16Gbps 包转发率≥11.904Mpps | - 8 | - 台 |
| - 5 | - 核心交换机 | - 24*RJ45 10/100/1000M；4* SFP+ 1/10G；交换容量≥128Gbps；包转发率≥96Mpps；支持STP、RSTP、MSTP 生成树协议；支持手工聚合和静态LACP协议聚合；支持二层特性包括vlan、IGMP Snooping、LLDP、ACL、QoS等；支持静态路由；支持Web、SNMP和命令行管理 | - 1 | - 台 |
| - 6 | - 网络硬盘 - 录像机 | - 1.工业级嵌入式微控制器；嵌入式Linux实时操作系统； 2.网络协议IPv4.IPv6.HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）、PSIA； 3.网络接入带宽不小于640Mbps,储存带宽不小于640Mbps,转发带宽不小于640Mbps；网络视频接入不小于64路； 4.样机可接入音频编码格式为G.711u、G.711a、G.726.G.722.1.G.729.AAC及PCM的前端设备，且可导入MP3格式的音频文件并播放，可对音频文件重命名并删除,支持多个时间段音频播放设置,可设置不同间隔、次数播放音频文件； - 6.支持不少于2路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA1和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出；最大支持16路回放；视频压缩标准Smart H.265/Smart H.264/H.265/H.264/MPEG4/MJPEG； 7.最大可接入16块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，样机可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入； - 8.支持不少于2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；1路，RCA支持IPC复合音频输入/2路，RCA支持语音对讲输出；报警接口16进6出；1个RS-232/1个RS-485；1个外置eSATA接口； 9.样机接入具有点火检测、测温及温差检测报警功能的摄像机，可通过客户端软件以热成像方式显示预览画面，当触发报警时，可联动录像、抓拍图片、弹出报警画面、发送语音提示、发送邮件、辅助输出； | - 1 | - 台 |
| - 7 | - 监控硬盘 | - 6000G；5400RPM；256M；SATA | - 12 | - 块 |
| - 8 | - 监视器 | - 产品尺寸：55寸； 亮度：350cd/m²； 对比度：1000:1； 分辨率：1920×1080； 控制方式：RS232串口控制、红外遥控； 输入信号：VGA×1、HDMI 1.4×1、USB 2.0×1、RS232 in×1、Audio in×1； 输出信号：Audio out×1、RS232 out×1、内置喇叭； | - 1 | - 台 |
| - 9 | - 线材 | - 包括电源线、网线、光纤、光纤收发器、光纤熔接、防水盒、水晶头等 | - 24 | - 点 |
| - 10 | - 施工费 | - 包括人工费、运输费、税费等 | - 24 | - 点 |
| - 合计 |  | - 小写：80000元 大写：捌万元整 |  |  |